课 程 教 案

课程名称：  金工实习（刨削）

任课教师：

所属院部：    机械工程学院

教学班级：  非机类所有专业

教学时间：2014—2015学年第 2学期

湖 南 工 学 院

课程基本信息

| 课程 名称 | 金工实习 | 课程代码 | E0050594 | 总计： 学时 讲课： 学时 实验： 学时上机： 学时 实训天数： 1 天 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 学 分 |  |  |
| 类别 | 必修课（√ ） 选修课（ ） 理论课（ ） 实训课（√ ） |  |  |  |
| 任课 教师 | 廖永玲 | 职称 |  |  |
| 授课 对象 | 专业班级：电信、材化、安工 共 28 个班 |  |  |  |
| 课 程 简 介 （不超过1000字） | 一 刨床加工范围 二 牛头刨床的结构及操作方法 三 刨床工作的安全操作规程 四 刨刀的种类及安装 五 刨床零件的装夹 六 刨削工艺 |  |  |  |
| 基本 教材 和主 要参 考资 料 | 《机械制造工程训练》 ，何国旗 、何瑛 、刘吉兆等主编，中南大学出版社； 《金工实训问答与练习》 ，杨志勤 主编，湖南师范大学出版社； 《刨削教学视频》 机械工业出版社。 |  |  |  |

第七章  刨削加工

7.1 概述

一、本次课主要内容

本次主要讲解刨床结构，刨床分类方法、加工范围及刨床操作规程。

二、教学目的与要求

了解刨床结构、分类方法、加工范围及常见刀具；理解液压刨床的工作原理，掌握刨床加工操作规程，以及刨削加工的工艺。

三、教学重点难点

1、刨床结构、分类方法、加工范围及常见刀具；

2、刨床加工操作规程；

3、液压刨床的工作原理。

四、教学方法和手段

讲授、实操。

五、作业与习题布置

《金工实训问答与练习》P49  习题2-2

7.2 刨床基本结构

牛头刨床是一种常见的直线往复运动机床,在单件、小批量生产中广泛用于加工各种平 面、沟槽,甚至直纹曲面。牛头刨床的传动系统有机械式与液压式两种。较大功率的牛头刨床 (如B690型牛头刨床)一般采用液压传动系统。 牛头刨床的切削运动包括滑枕带动刀具的主运动和工作台带动工件的横或纵向的间歇进 给运动。两运动均为直线往复运动。但主运动要提供较大的切削力和较宽的变速范围,其消耗 的功率随切削条件的不同而有较大的变化范围。进给运动虽说消耗的功率不大,但其动作与主 运动协调整,即在滑枕退至最后时带动工作台完成进给动作。

图1-1　B690型牛头刨床外形结构图

1、刨削的定义

在刨床上用刨刀对工件进行切削加工称为刨削加工。

2、刨削的特点及加工范围

刨削时，由于返程要克服惯性力，切削过程中又有冲击现象，故限制了刨

削速度的提高，又因返程时刨刀不进行切削，故生产效率低，所以在批量生产中常被铣床等加工方法所代替。但对狭长表面的加工，刨削生产效率较高。由于刨刀的制造和刃磨简单而经济，生产准备时间短，机床调整灵活方便，加工适应性强，故在单件小批量生产及修配过程中，仍广泛应用。刨削加工的尺寸公差等级可达IT9~IT8，表面粗糙度Ra可达3.2~1.6μm。刨床可加工平面（水平面、垂直面、斜面）、沟槽（直槽、T形槽、V形槽、燕尾槽）及某些成形面。

3、刨削的主体运动和进给运动

在切削过程中，主运动是提供切削可能性的运动，没有这个运动就无法进

行切削。在切削过程中，主运动是速度最高、消耗动力最多的一个运动。进给运动是提供连续切削可能性的运动，没有进得给运动就不能连续切削。牛头刨床的刀具直线往复运动为主运动，刨削水平面时工件的间歇移动为进给运动。

刨削用量三要素计算公式

切削用量三要素是指切削速度v、进给量f（或进给速度vf）和切削深度ap

  - 刨削切削速度为：V=2Lnr/1000(m/min)

  - 式中，L---牛头刨床刨刀的往复行程长度(mm)   nr---牛头刨床刨刀每分钟往复次数（str/min）

3）进给量：为刨刀每往复一次时，工件沿进给运动方向间歇移动的距离（mm/str）。

4）切削深度：为待加工表面与已加工表面的距离（mm）。

4、如何选择切削用量

粗加工时，应选择较大的切削深度，合适的进给量，较小的切削速度；精加

工时，应选择较小的切削深度， 合适的进给量，较大的切削速度。这样才能获得较高的加工精度和表面粗糙度。

7.3 刨床主要结构和工作原理

7.3.1．刨床的分类

刨削类机床有牛头刨床、龙门刨床和插床等。

7.3.2型号的含义

（1）牛头刨床B6065   B——刨床和插床类机床的类 别代号；60——牛头刨床；65——最大刨削长度的1/10。

（2）龙门刨床B2010A   B——刨削类机床代号；20——龙门刨床；10——最

大刨削宽度的1/100，即最大刨削宽度为1000mm；A——经过一次重大改进。

（3）插床B5020   B——刨削类机床代号；50——插床；20——最大插削长度的1/10，即最大插削长度为200mm。

7.3.3主要组成部分

B6900型牛头刨床是B6组中的基型刨床，它由于具有形似牛头的滑枕而得名。它主要由床身、滑枕、刀架、工作台、横梁、底座等部分组成。

（1）床身：  用于支撑和连接刨床的各部分，其顶面导轨供滑枕做往复运动，侧面导轨供横梁和工作台升降。床身内部装有传动机构。

（2）滑枕：用于带动刨刀做直线往复运动，前端装有刀架。

（3）刀架： 用以夹持刨刀，并可作垂直或斜向进给。

（4）工作台： 用于安装工件，可随横梁上下调整，并可沿横梁导轨横向移动或横向间歇进给。

（5）横梁：横梁安装在床身前部垂直导轨上，能作上下移动。工作台

安装在横梁的水平导轨上，能作水平移动。

（6）底座：支撑机床床身，使机床固定在地面上。

7.3 刨刀主要结构和加工范围

7.3.1 刨刀

7.3.1.1刨刀的特点

刨刀的几何参数与车刀相似，由于刨削加工的不连续性，刨刀切入工件时，

受到较大的冲击力，所以一般刨刀刀杆的横截面均较车刀大1.25~1.5倍。此外为了增加刀尖的强度，刨刀的刃倾角一般取正值。刨刀往往作成弯头，这是刨刀的一个显著特点，这样是为了当刀具碰到工件表面上的硬点时，刀杆弯曲变形可围绕O点抬离工件，不致损害刀尖及加工表面。而直头刨刀受力变形时易扎入工件，故多用于切削量较小的刨削工作。

7.3.1.2刨刀的种类

刨刀的种类很多，按加工形式和用途不同，一般有平面刨刀、偏刀、切刀、角度偏刀、弯切刀及成形刀等。

各种刨刀所加工的零件形状不同如何选用

平面刨刀用来加工水平表面；偏刀用来加工垂直表面或斜面；切刀用来

加工槽或切断工件；角度便刀用来加工具有相互成一定角度的表面；成形刀用来加工成形表面

刨刀的材料：高速钢、硬质合金。

7.3.1.3正确安装刨刀

装夹刨刀时，不要把刀头伸出过长，以免产生振动。装刀和卸刀时，必须一手扶刀，一手用扳手夹紧或放松。无论装或卸，扳手的施力方向均需向下。

7.3.2 刨床加工范围

7.3.2.1刨平面及沟槽

7.3.2.2平面刨削

（1）选择刀具、装刀。

平面刨刀一般有尖头、圆头和平头三种，尖头刨刀用于粗刨，圆头刨刀用于半精刨，平头刨刀用于精刨。粗刨时，用普通平面刨刀。精刨时，窄的精刨刀（切削刃为6~15mm半径的圆弧），背吃刀量ap=0.5~2mm，进给量f=0.1~2mm/str。

为了防止刨削时发生振动或折断刨刀，装刀时直头刨刀的伸出长度一般为刀杆厚度的1.5~2倍；弯头刨刀以弯曲部分不碰抬刀板为宜。

（2）工件的安装。

在刨床上工件的装夹方法根据被加工工件的形状和大小而定。主要有以下几种：

A、 平口钳装夹：平口钳是一种通用的装夹工具。装夹时先把平口钳钳口找正并固定在工作台上，然后装夹工件。

注意事项：工件的被加工表面必须高于钳口否则就要用平行垫铁垫高工件；为了能装夹牢固，防止刨削时工件松动，须把较平整的平面贴紧在垫铁和钳口上；为了不使钳口损害和保持已加工表面，夹紧工件时在钳口处应垫上铜皮；检查夹紧程度，如有松动，应松开平口钳重新夹紧；刚性不足的工件需要支实，以免夹紧力使工件变形。

B、 压板螺栓装夹：有些工件较大或形状特殊，需要用压板、螺栓和垫铁，把工件直接固定在工作台上进行刨削。

注意事项：装夹时，先把工件找正，压板位置要安排得当，压点要靠近切削面，压力大小要合适，以免发生工件移动或工件变形等现象；工件要与垫铁贴紧，压板必须压在垫铁处，以免工件因受夹紧力而变形。

C、角铁装夹及专用夹具装夹等等。

（3）调整行程长度、行程位置。

由曲柄摇杆机构工作原理可知，改变滑块的偏心距，就能改变 滑枕行程。偏心距越大，滑枕的行程长度越长。调整是时，松开行程长度调整方头上的螺母，用方孔摇把摇动方头，顺时针摇动则行程加长；反之，则缩短。

起始位置的调整：松开锁紧手柄，使丝杆能在螺母中转动，然后转动方头，通过锥齿轮使丝杆转动。由于螺母固定在摇杆上不能动，所以丝杆的转动使丝杆连同滑枕一起沿导轨作前后移动，从而改变滑枕的起始位置。调整后，再拧紧锁紧手柄。调整时，用用方孔摇把转动滑枕位置调整方头，顺时针转动则起始位置前移；反之，则后移。

（4）切削用量、对刀调整。

切削用量包括切削速度、进给量和进给方向

切削速度：通过变换变速手柄的位置，从而改变齿轮传动比，取得所需的滑枕每分钟往复次数。

进给量和进给方向：转动棘轮罩，改变缺口位置，可改变棘爪摆动一次拨动的齿数，从而调整横向进给量。横向进给量的调整范围为0.33~3.3mm；改变棘轮罩缺口方向，并使棘爪反向转180，则可改变进给方向。

对刀调整：对刀时，机床须静止，并摇横向工作台手柄，用刀尖对准工件的最高加工表面，对完后，摇出工作台进吃刀深度进行切削。

7.3.2.3刨垂直面

刨垂直面时，刀架应作垂直进给运动，在牛头刨床上刨垂直面需用手动进给。一般在不能或不便于进行水平面刨削时才用，例如加工长工件的两个端面。

7.3.2.4刨削的工艺特点及其应用

刨削是平面加工的主要方法之一。常见的刨床类机床有牛头刨床、龙门刨床和插床等。

1、刨削的工艺特点

刨削常用机床有牛头刨床，龙门刨床和插床等。刨削的工艺特点主要有以下几点：
1）、通用性好　可加工垂直、水平的平面，还可加工T型槽、V型槽，燕尾槽等。
2）、生产率低 　往复运动，惯性大，限制速度，单次加工，但狭长表面不比铣削低
3）、加工精度不高  IT8～7，Ra为1.6～6.3μm但在龙门刨床上用宽刀细刨，Ra为0.4～0.8μm。

2、刨削应用 
1）、刨削主要用在单件，小批生产中，维修车间中
2）、牛头刨：一般不超过1000mm长度。龙门刨：加工长度、宽度都较大.济南二机床，B236龙门刨：20×6.3m
3）、主要应用：

由于刨削的特点，刨削主要用在单件、小批生产中，在维修车间和模具车间应用较多。    刨削主要用来加工平面(包括水平向、垂直面和斜面)，也广泛地用于加工直槽，如直角槽、燕尾槽和T形槽等、如果进行适当的调整和增加某些附件，还可以用来加工齿条.齿轮、花键和母线为直线的成形面等。
　 牛头刨床的最大刨削长度一般不超过1000 mm，因此只适于加工中、小型工件、龙门刨床主要用来加上大型工件，或同时加工多个中、小型工件。例如济南第二机床厂生产的B236龙门刨床，最大刨削长度为20m，最大刨削宽度为6.3m。由于龙门刨床刚度较好，而且有2～4个刀架可同时工作，因此加工精度和生产率均比牛头刨床高。