课 程 教 案

课程名称：  金工实习（车工）

任课教师：

所属院部：    机械工程学院

教学班级：  机械类所有专业

教学时间：2014—2015学年第 2学期

湖 南 工 学 院

课程基本信息

| 课程 名称 | 金工实习 | 课程代码 | E0040594 | 总计： 学时 讲课： 学时 实验： 学时上机： 学时 实训： 5 天 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 学 分 |  |  |
| 类别 | 必修课（√ ） 选修课（ ） 理论课（ ） 实训课（√ ） |  |  |  |
| 任课 教师 |  | 职称 |  |  |
| 授课 对象 | 专业班级：机设、机电、金材、成型 共 14 个班 |  |  |  |
| 课 程 简 介 （不超过1000字） | - 车床型号、规格、主要部件的名称和作用。 - 车床操作安全规程 3、车床各操纵手柄的作用及操纵方法。 4、车削加工实操 |  |  |  |
| 基本 教材 和主 要参 考资 料 | 《机械制造工程训练》 ，何国旗 、何瑛 、刘吉兆等主编，中南大学出版社； 《金工实训问答与练习》 ，杨志勤 主编，湖南师范大学出版社； 《车工技师培训教材》 ，机械工业技师考评编审委员会编，机械工业出版社 《车工教学视频》 机械工业出版社。 |  |  |  |

第五章  车床的基本知识及车床的操作

5.1 概述

一、本次课主要内容

车床的型号、规格、加工特点、加工范围以及加工零件的精度和表面粗糙度,车床的组成、传动系统及操作方法。

二、教学目的与要求

学生初步正确使用和操作车床并掌握车床的保养知识。了解车床型号、规格、主要部件的名称和作用；理解车床各部件传动系统；掌握车床各操纵手柄的作用及操纵方法并且懂得车床维护、保养及文明生产和安全技术的知识。

三、教学重点难点

1、车床型号、规格、主要部件的名称和作用。

2、车床各操纵手柄的作用及操纵方法。

四、教学方法和手段

讲授、演示、实操；

五、作业与习题布置

《金工实训问答与练习》 P64

5.1.1   金属切削加工基础知识

——切削加工的运动分析及切削要素

一、零件表面的形成

平面、外圆面、内圆面（孔）、锥面、曲面（成形面）

图5-1  零件表面的形成

二、切削运动

为了形成零件表面形状，刀具与工件之间的相对运动。

1. 主运动：切下切屑最主要的运动。

特点：在整个运动系统中 — 速度最高、消耗的功率最大。

主运动只有一个。

2. 进给运动：使金属层不断投入切削，加工出完整表面所需的运动。

特点：速度低、消耗的功率小。有一个或多个。

3. 零件上的三个表面： 已加工表面、待加工表面、加工表面.

代加工表面

加工表面

n

已加工表面

f

图5-2  零件上的三个表面

三、切削要素

1. 切削用量三要素

（1）切削速度（v）m/s

在单位时间内，工件或刀具沿主运动

方向的相对位移。

旋转运动：              （m/s）

往复直线运动：           （m/s）

（2）进给量（f）  （mm）

在单位时间内（主运动的一个循环内），刀具或工件沿进给运动方向的相对位移。

单位时间的进给量— 进给速度（vf）。

（mm/s）

（3）切削深度（ap）（mm）

（mm）

Kr

ap

dm

dw

f

n

dm

dw

1

2

f

f

图5-3  切削用量三要素

2. 切削层几何参数

切削层 — 指工件上正在被切削刃切削的那一层金属。即两个相邻加工表面之间的那一层金属。

（1)切削厚度（ac）  （mm）

两相邻加工表面之间的垂直距离。

（mm）

（2)切削宽度（aw）  （mm）

沿主刀刃度量的切削层的长度。

（mm）

（3)切削面积（AC）  （mm2）

（mm2）

ac

f

ap

Kr

aw

图5-4  切削层几何参数

四、切屑的形成过程及切屑的种类

1. 切屑的形成过程与切屑变形

450

A

M

B

O

F

M

A

F

O

B

o

M

Lc

ac

Lch

ac h

图5-5  切屑形成过程

切屑的变形程度用变形系数表示。

= Lc/Lch=ac h/ac>1

影响切屑变形的因素：

（1）刀具角度：γ  ζ

(2)切削速度：ν  ζ

(3)材料塑性：δ  ζ

(4)刀具与切屑之间的摩擦系数   ζ  。

2. 切屑的种类

(1) 带状切屑

特征：内表面光滑，外表面呈毛茸状。

形成条件：塑性材料、速度中等、较大的0 、较小的f 和ap。

图5-6  带状切屑

(2) 节状切屑

特征：内表面有时有裂纹，外表面呈锯齿状。

形成条件：中等硬度的塑性材料、速度较低、较小的0 、较小的f 和ap。

图5-7  节状切屑

(3) 崩碎状切屑

特征：不规则的碎块状。

形成条件：脆性材料。

图5-8  崩碎状切屑

5.1.2   CA6140车床主要结构与操作

一、CA6140车床主要结构

1.车床的型号    CA6140A

C  ——车床（类代号）

A  ——结构特性代号

6  ——组代号（落地及卧式车床）

1  —— 系代号（普通落地及卧式车床）

40  ——主参数（最大加工件回转直径400mm）

A ——  第一次重大改进（重大改进顺序号）

2.主要组成：CA6140型卧式车床主要由主轴箱、进给箱、溜板箱、挂轮、床身、刀架和尾架等部件组成。

图1-8  崩碎状切屑

图5-9  CA6140型卧式车床

1—主轴箱：支承主轴部件

2—刀架：夹持车刀

3—尾座：在尾座套筒内安装顶尖，可支承工件

4—床身：连接各主要部件并保证各部件之间有正确的相对位置

5、9—床腿

6—光杠：实现纵向或横向自动进给

7—丝杠：将进给运动传给溜板箱，完成螺纹车削

8—溜板箱：将光杠传来的旋转运动变为车刀的纵向或横向的直线移

10—进给箱：将运动传至光杠或丝杠

3.车削工艺范围

车床主要用于加工各种回转表面，如内外圆柱表面、内外圆锥表面、成型回转面和回转体端面等，有些车床还能加工螺纹面。由于大多数机器零件都具有回转表面，车床的通用性又较广，因此，车床的应用极为广泛，在金属切削机床中所占的比重最大，约占机床总数的 20% ～ 35% 。

在车床上使用的刀具，主要是各种车刀，有些车床还可以使用各种孔加工刀具（如钻头、扩孔钻、铰刀等）和螺纹刀具。

4.卧式车床所能加工的典型表面。

图5-10  卧式车床加工的典型表面

二、示范：

1.示范车床的操作步骤，然后学生进行空机练习。

2．示范车床的维护润滑保养，然后学生进行练习。

三、练习：

1．车床操纵

（1）观察车床外形，说出车床各部分的名称及主要作用。

（2）主轴变速箱手柄位置的操纵练习。

（3）进给箱手柄位置的操纵练习。

（4）溜板箱手柄位置的操纵练习。

（5）手动纵向进给、横向进给练习。

（6）小滑板直线运动及小滑板绕心轴转动练习。

（7）尾座移动及尾座套筒移动练习。

（8）启动机床：

① 用操纵杆控制进行正车、停止、反车练习。

② 进行主轴由低速向高速逐级变速练习。

③ 机动纵向进给、机动横向进给练习。

（9）熟悉车床的传动系统

2.车床的维护和保养

（1）CA6136B、CA6140车床的润滑部位。

（2）车床所有的润滑部位要油眼畅通、油量充足。

（3）每班工作后都要把机床擦干净，使车床外表面清洁、场地整齐。

四、注意事项

1．要求每台机床都具有防护设施。

2．摇动滑板时要集中注意力，做模拟切削运动。

3．注意安全，坚持文明生产。

4．变换车速时，应停车进行。

5．车床运转操作时，转速要慢，注意防止左右前后碰撞，以免发生事故。

教学后记：

第五章  车床刀具和机床夹具的概述与车外圆及车端面

5.2 概述

一、本次课主要内容

简述车刀组成，种类及常用材料；车刀的基本角度定义和作用；工件在三爪卡盘上的正确安装；车刀在方刀架上的正确安装；切削用量三要素及粗车、精车的概念；一级或二级台阶的车削；车端面的方法；正确测量。

二、教学目的与要求

学生初步掌握车刀基本知识，了解车刀角度对车削加工的影响，能讲出车刀组成及刀头的组成（三面二刃一刀尖），能讲出车刀六个基本角度和作用。

掌握用硬质合金或高速钢车刀对外圆的切削和对车端面的加工；掌握车端面时由于车刀运动方向的变化而引起零件端面加工质量的变化，以及车端面车刀接近中心时，车刀进给速度的变化；掌握三爪卡盘以及三爪卡盘车顶尖配合的一夹一顶的装夹方法；掌握车刀的正确安装；懂得选择合理的切削三要素，独立完成台阶、外圆的车削；掌握粗车、精车的概念和要领与正确的测量方法（游标卡尺、千分尺）。

三、教学重点难点

1、车刀六个基本角度和作用。

2、工件在三爪卡盘上的正确安装

3、用硬质合金或高速钢车刀对外圆的切削。

4、用硬质合金或高速钢车刀对车端面的加工。

四、教学方法和手段

讲授、演示、实操；

五、作业与习题布置

《金工实训问答与练习》P65、P66、P67

5.2.1 车床刀具

1. 车刀的组成

车刀刀头在切削时直接接触工件，它具有一定的几何形状。如图5-11中所示是

三种刀头为不同几何形状的车刀。

图5-11  车刀组成示意图

2. 车刀的种类

图5–12 车刀的种类

(1)按用途可分为:

① 外圆车刀:如图示5–12 a 、b  主偏角一般取75°和90°，用于车削外圆表面和台阶；

② 端面车刀:如图示5–12 c主偏角一般取45°，用于车削端面和倒角，也可用来车外圆；

③ 切断、切槽刀:如图示5–12d用于切断工件或车沟槽。

④ 镗孔刀:如图示如图示5–12e用于车削工件的内圆表面，如圆柱孔、圆锥孔等；

⑤ 成形刀:如图示如图示5–12 f有凹、凸之分。用于车削圆角和圆槽或者各种特形面；

⑥ 内、外螺纹车刀:用于车削外圆表面的螺纹和内圆表面的螺纹。图如图示5–12 g为外螺纹车刀。

(2)按结构分为：

① 整体式车刀:刀头部分和刀杆部分均为同一种材料。整体式车刀的刀具材料一般是整体高速钢, 如图示5–12 f所示。

② 焊接式车刀:刀头部分和刀杆部分分属两种材料。即刀杆上镶焊硬质合金刀片，而后经刃磨所形成的车刀。如图示5–12所示a、b、c、d、e、g均为焊接式车刀。

③ 机械夹固式车刀:刀头部分和刀杆部分分属两种材料。它是将硬质合金刀片用机械夹固的方法固定在刀杆上的, 如图示5–12 h所示。

图5–13  车刀组成示意图

3. 车刀刃磨

讲解砂轮的旋选择、车刀刃磨的基本动作要领、基本步骤及注意事项。

5.2.2机床夹具的概述

一、工件的安装

1.定位：工件在机床上加工时，为保证加工精度和提高生产率，必须使工件在机床上相对刀具占有正确的位置，这个过程称为定位。

2.夹紧：为克服切削过程中工件受外力的作用而破坏定位，必须对工件施加夹紧力，这个过程称为夹紧。

3.装夹：定位和加紧综合称为装夹。

4.机床夹具：完成装夹的工艺设备称为机床夹具。

二、安装方法

1、直接找正安装法：是用百分表、划针或用目测，在机床上直接找正工件，使工件获得正确位置的方法。 效率低，适于单件小批生产和定位精度要求较高的情况。

2、划线找正安装法：当零件形状很复杂时，可先用划针在工件上画出中心线、对称线或各加工表面的加工位置，然后再按划好的线来找正工件在机床上的位置的方法。适于单件小批生产或毛坯精度较低、大型工件粗加工。

3、夹具安装法：机械加工中所使用的机床夹具是一种能使工件在机床上快速实现定位并夹紧的附加工艺装置。它在工件未安装前已预先调整好机床与刀具间正确的相对位置，所以加工一批工件时，不必再逐个找正定位，将工件安装在夹具中，就能保证加工的技术要求。效率高，易保证质量，广泛用于批量生产。

三、示范：

1.使用三爪卡盘装夹工件；

2.使用顶尖安装工件。

四、练习：

1. 高速钢切断刀刃磨练习。

2.使用三爪卡盘装夹工件；

3.使用顶尖安装工件。

4.复习上节课的车床操作与养护。

五、注意事项：

1．严格遵守砂轮机的使用规章制度。

2．每台砂轮机同时只允许一人使用。

3.车刀刃磨时，不能用力过大，以防打滑伤手。

4.车刀高低必须控制在砂轮水平中心，刀头略向上翘，否则会出现后角过大或负后角等弊端。

5.车刀刃磨时应作水平的左右移动，以免砂轮表面出现凹坑。

6.在平形砂轮上磨刀时，尽可能避免磨砂轮侧面。

7.刃磨硬质合金车刀时，不可把刀头部分放入水中冷却，以防刀片突然冷却而碎裂。刃磨高速钢车刀时，应随时用水冷却，以防车刀过热退火，降低硬度。

8.在磨刀前，要对砂轮机的防护设施进行检查。如防护罩壳是否齐全；有托架的砂轮，其托架与砂轮之间的间隙是否恰当等。

9.结束后，应随手关闭砂轮机电源。

10.车刀刃磨练习的重点是掌握车刀刃磨的姿势和刃磨方法。

11．如果是未加工表面，那就要求不过，只要装夹平行就行了，一般装夹工件的1/3.
    12.如果是加工表面就要注意了，力量要适中，否则容易夹伤工件。（针对小工件）

5.2.3 车外圆及端面

一、车外圆及端面的内容及操作相关要领和注意点

1．45º和90º外圆车刀的安装和使用。

（1）45º外圆车刀的使用：45º车刀又两个刀尖，前端一个刀尖通常用于车削工件的外圆。左侧另一个刀尖通常用来车削平面。主、副切削刃，在需要的时候可用来左右倒角。（如图5—14）

图5—14 45º外圆车刀

车刀安装时，左侧的刀尖必须严格对准工件的旋转中心。否则在车削平面至中心时会留有凸头或造成车刀刀尖碎裂，刀头伸出的长度约为刀杆厚度的1—1.5倍，伸出过长、刚性变差，车削时容易引起振动。

（2）90º车刀又称偏刀，按进给方向分右偏刀和左偏刀，下面主要介绍常用的右偏刀。右偏刀一般用来车削工件的外圆、端面和右向台阶，因为它的主偏角较大，车外圆时，用于工件的半径方向上的径向切削力较小，不易将工件顶弯。

车刀安装时，应使刀尖对准工件中心，主切削刃与工件中心线垂直。如果主切削刃与工件中心线不垂直，将会导致车刀的工作角度发生变化，主要影响车刀主偏角和副偏角。

右偏刀也可以用来车削平面，但因车削使用副切削刃切削，如果由工件外缘向工件中心进给。当切削深度较大时，切削力会使车刀扎入工件，而形成凹面，为了防止产生凹面，可改由中心向外进给，用主切削刃切削，但切削深度较小。

2.铸件毛坯的装夹和找正

工件的装夹要选择铸件毛坯平直的表面进行装夹。以确保装夹牢靠，找正外圆时一般要求不高，只要保证能车至图样尺寸，以及未加工表面余量均匀即可，如果发现工件截面呈扁形，应以直径小的相对两点为基准进行找正。

3.粗精车的概念

车削工件，一般分为粗车和精车。

（1）粗车、在车床动力条件允许的情况下，通常采用进刀深、进给量大、低转速的做法，以合理的时间尽快的把工件的余量去掉，因为粗车对切削表面没有严格的要求，只需留出一定的精车余量即可。由于粗车切削力较大，工件必须装夹牢靠。粗车的另一作用是：可以及时的发现毛坯材料内部的缺陷、如夹渣、砂眼、裂纹等。也能消除毛坯工件内部残存的应力和防止热变形。

（2）精车、精车是车削的末道工序，为了使工件获得准确的尺寸和规定的表面粗糙度、操作者在精车时通常把车刀修磨的锋利些，车床的转速高一些，进给量选的小一些。

4．用手动进给车削外圆、平面和倒角

（1）车平面的方法：开动车床使工件旋转，移动小滑板或床鞍控制进刀深度，然后锁紧床鞍，摇动中滑板丝杠进给、由工件外向中心或由工件中心向外进给车削。（如图5-15）

图5—15 车平面

（2）车外圆的方法：

①移动床鞍至工件的右端、用中滑板控制进刀深度、摇动小滑板丝杠或床鞍纵向移动车削外圆，一次进给完毕，横向退刀，再纵向移动刀架或床鞍至工件右端，进行第二、第三次进给车削，直至符合图样要求为止。

②再在车削外圆时，通常要进行试切削和时测量。其具体方法是：根据工件直径余量的二分之一作横向进刀，当车刀在纵向外圆上进给2毫米左右时，纵向快速退刀，然后停车测量，（注意横向不要退刀）。然后停车测量，如果已经符合尺寸要求，就可以直接纵向进给进行车削，否则可按上述方法继续进行试切削和试测量，直至达到要求为止。

③为了确保外圆的车削长度，通常先采用刻线痕法，后采用测量法进行，即在车削前根据需要的长度，用钢直尺、样板或卡尺及车刀刀尖在工件的表面刻一条线痕。然后根据线痕进行车削，当车削完毕，再用钢直尺或其他工具复测。

（3）倒角、当平面、外圆车削完毕，然后移动刀架、使车刀的切削刃与工件的外圆成45º夹角，移动床鞍至工件的外圆和平面的相交处进行倒角，所谓1Ｘ45º是指倒角在外圆上的轴向距离为1mm.

5．刻度盘的计算和应用

在车削工件时，为了正确和迅速的掌握进刀深度，通常利用中滑板或小滑板上刻度盘进行操作。

中滑板的刻度盘装在横向进给的丝杠上，当摇动横向进给丝杠转一圈时，刻度盘也转了一周，这时固定在中滑板上的螺母就带动中滑板车刀移动一个导程、如果横向进给丝杠导程为5mm，刻度盘分100格，当摇动进给丝杠转动一周时，中滑板就移动5mm，当刻度盘转过一格时，中滑板移动量为5÷100=0.05mm。使用刻度盘时，由于螺杆和螺母之间配合往往存在间隙，因此会产生空行程（即刻度盘转动而滑板未移动）。所以使用刻度盘进给过深时，必须向相反方向退回全部空行程，然后再转到需要的格数，而不能直接退回到需要的格数。但必须注意、中滑板刻度的刀量应是工件余量的二分之一。（如图5-16）

图5—16 刻度盘

二、示范

1. 根据练习图纸，指导老师进行实物示范并讲解操作要求和注意事项，并对学生提出用试切法来控制尺寸。

三、练习

1．工件图样（附练习图一如图5-17）

图5—17 工件图一

2.加工步骤：

（1）用卡盘夹住工件外圆长20左右，找正夹紧。

（2）装刀，注意中心高度

（3）粗车平面及外圆φ32长50（留精车余量）。

（4）精车平面及外圆φ32长50至精度尺寸，倒角1×45°。

（5）调头夹住外圆φ32一端，长20左右，找正夹紧。

（6）粗车平面及外圆φ26，（留精车余量）。

（7）精车平面及外圆φ26长35至精度尺寸，倒角1×45°。

（8）检查卸车。

- 打扫整理训练场地，工件交指导老师检查。

四、注意事项

1.掉头装夹工件时，最好垫铜皮，以防夹坏工件。

2.车削前应检查滑板位置是否正确，工件装夹是否牢靠，卡盘扳手是否取下

3.夹持工件必须牢固可靠。

4.车端面时车刀刀尖一定要对准工件中心车阶台时，阶台面和外圆相交处一定要倒角。

教学后记：

第五章  车削加工的基本操作

5.3 概述

一、本次课主要内容

在普通车床上加工圆锥面的方法，圆锥面的测量与滚花操作。

二、教学目的与要求

扩大车削加工的范围，让学生了解圆锥、滚花在机械上的用途。学生了解圆锥面的基本加工方法，掌握转动小溜板法来加工圆锥；握锥度检查的方法：使用量角器和卡尺检查。了解滚花的加工方法，掌握滚花的操作要领。正确使用加工方法对工件进行切断加工，初步掌握中途对刀的方法，掌握工件切断加工的方法。

三、教学重点难点

1、转动小溜板法来加工圆锥；

2、滚花的操作要领；

3、工件切断加工的方法。

四、教学方法和手段

讲授、演示、实操；使用多媒体教学方式。

五、作业与习题布置

《金工实训问答与练习》P27  (一)    P68     P70

5.3.1  车削圆锥

在机床与工具中，圆锥配合应用的很广泛。在加工圆锥时，除了对尺寸精度，形位精度和表面粗糙度有要求外，还有角度和精度要求。

一、车削圆锥的内容及操作方法和注意点

1. 圆锥的基本参数

(1)圆锥角α 在通过圆锥轴线的截面内，两条素线间的夹角。车削时经常用到的是圆锥半角α/2。

（2）最大圆锥直径D:简称大端直径。

（3）最小圆锥直径d:简称小端直径。

（4）圆锥长度L:最大圆锥直径与最小圆锥直径之间的轴向距离。

（5）锥度C:最大圆锥直径与最小圆锥直径之差对圆锥长度之比。C=（D-d）/L

图5—18 圆锥的各部分尺寸

由上可知，圆锥具有四个基本参数，只要知道其中任意三个参数，其他一个未知参数即能求出。

2.移动小滑板法

车较短的圆锥时，可以用装动小滑板法。车削时只要把小滑板按工件的要求转动一定的角度，使车刀的运动轨迹与所要车削的圆锥素线[平行即可。这种方法操作简单，调整范围大，能保证一定的精度。

图5—19 移动小滑板车外圆锥

转动小滑板车圆锥体的特点:

（1）能车圆锥角度较大的工件，可超出小滑板的刻度范围。

（2）能车出整个圆锥体和圆锥孔，操作简单。

（3）只能手动进给，劳动强度大，但不易保证表面质量。

（4）受行程限制只能加工锥面不长的工件。

二、示范

圆锥面的加工方法，实物车削示范。

三、练习

1.圆锥加工练习：（图5-20）

（1）看图

图5-20  圆锥加工练习图

（2）加工步骤：

①夹住Φ30mm 外圆,长度在15mm 左右。

②粗、精车端面，控制总长及外圆至尺寸要求。

③小滑板转过一个半角，车锥度。

④用量角器检查，合格卸车。

⑤工件交指导老师检查。

四、注意事项

1.车刀必须对准工件旋转中心，避免产生双曲线（母线不直）误差。

2.车削圆锥体前对圆柱直径的要求，一般 按圆锥体大端直径放余量1mm左右。

3.应两手握小滑板手柄，均匀移动小滑板。

4.车时，进刀量不宜过大，应先找正锥度，以防车小报废。精车余量0.5mm。

5.用量角器检查锥度时，测量边应通过工件中心。

6.当车刀在中途刃磨以后装夹时，必须重新调整，使刀尖严格对准中心。

7.注意扳紧固螺钉时打滑伤手。

5.3.2  滚花

一、滚花的内容及操作方法和注意点

1.滚花的种类：花纹一般有直纹和网纹二种，并有粗细之分，花纹的粗细根据不同分为粗纹、中纹和细纹三种。

2.滚花的方法和注意点：滚花是用滚花刀来挤压工件，使其表面产生塑性变形而形成花纹。所以在滚花时产生的径向压力是很大的，安装工件、滚花刀时必须装夹牢固。在开始滚压时，挤压力要大，使工件圆周上一开始就形成较深的花纹，这样就不容易产生乱纹，停车检查花纹符合要求后，即可纵向自动走刀，这样挤压1～2次，直至花纹凸出为止。滚压过程中，要经常加润滑油和清除切屑，避免滚花刀损坏和防止滚花刀被切屑滞塞而影响花纹的清晰。

二、示范

工件表面滚花的加工方法，实物加工示范。

三、滚花练习

1．看图：（图5-21）

图5-21  滚花加工练习图

2．加工步骤：

（1）夹住毛坯外圆，找正，夹紧。

（2）车右端面，外圆φ33长30 。

（3）滚斜纹。

（4）车外圆φ31长30。

（5）滚直纹。

（6）车外圆Φ30长30。

（7）滚斜纹。

（8）自检合格卸车，工件交指导老师检查。

四、注意事项

1.滚直花纹时，滚花刀的直纹必须与工件轴心线平行。否则挤压的花纹不直。

2.再滚花过程中，不能用手和棉纱去接触工件滚花表面，以防危险。

3.细长工件滚花时，要防止顶弯工件。薄壁工件要防止变形。

4.压力过大，进给量过慢，压花表面往往会滚出台阶行凹坑。

5.3.3  切槽

在工件表面上车沟槽的方法叫切槽，形状有外槽、内槽和端面槽。（如图5-22）

图5-22  常用的切槽方法

1.切槽刀的选择

常选用高速钢切槽到切槽。

2．切槽的方法

车削精度不高的和宽度较窄的矩形沟槽，可以用刀宽等于槽宽的切槽刀，采用直进法一次车出。精度要求较高的，一般分二次车成。

车削较宽的沟槽，可用多次直进法切削（如图5－23），并在槽的两侧留一定的精车余量，然后根据槽深、槽宽精车至尺寸。

图5-23 切宽槽

5.3.4  切断

一、切断的内容及操作方法和注意点

1．直进法：左右手轮换转动中滑板使中滑板连续均匀进给，手感轻松，切屑排出顺利。

2．左右借刀法：一般左手握住大滑板，右手握住中滑板，要求左右借刀速度、距离（大约半个刀宽）一致。

3．反切法： 刀具反装切屑，但卡盘与主轴连接部分必须装有安全保障装置。

二、示范

工件切断的加工方法，实物加工示范。

三、切断练习

看生产实习（图5-24）确定切断练习件的加工步骤

图5-24 切断

（1）夹住外圆找正夹紧

（2）用左右借刀法或直进法切断工件

- 试对工件进行切断练习。

四、注意事项

1. 一夹一顶或两顶尖安装工件是不能把工件直接切断的，以防切断时工件飞出伤人。

2. 用左右借刀法切断工件时，借刀速度应均匀，借刀距离要一致。

教学后记：

第五章  综合练习一 锤头柄

5.4 概述

一、本次课主要内容

车削锤头柄

二、教学目的与要求

根据以前学过的内容，综合在同一零件上，使学生巩固前面所学的内容。要求同学合理编排加工工艺，正确选择切削三要素，合理地分配粗、精加工，快而准确地加工好零件。

三、教学重点难点

1、巩固前面所学的内容；

2、快而准确地加工好零件。

四、教学方法和手段

课堂讲授、提问、讨论；

五、作业与习题布置

《金工实训问答与练习》P71   P72   P27(二)（三）（四）

5.4.1  车锤头柄

1．讲解：

讲解在工件加工中需要注意的地方。

2．示范：

根据学生实训图纸（图5-25），实际加工一个工件，并在过程中分析讲解。

图5-25 锤头柄

（1）平两端至尺寸（220），钻中心孔（Ф2）

（2）卡一端顶一端至Ф18、长20

（3）倒头卡Ф18长20一端，车至Ф17.5长170—180

（4）卡Ф17.5顶一端车M10处长20切Ф8槽倒角1.5*45°,网纹0.8

（5）倒头卡滚花处车Ф10切槽

（6）卡Ф17.5处攻M10

（7）卡滚花处车锥面至尺寸

3.注意事项

1．要正确使用游标卡尺，样板、塞规、测量沟槽。

2. 合理选用转速和进给量。

3.车刀必须对准工件旋转中心，避免产生双曲线（母线不直）误差。

4.车削前应检查滑板位置是否正确，工件装夹是否牢靠，卡盘扳手是否取下。

5.夹持工件必须牢固可靠。