课 程 教 案

课程名称：  金工实习（车工）

任课教师：

所属院部：    机械工程学院

教学班级：  非机械类所有专业

教学时间：2014—2015学年第 2学期

湖 南 工 学 院

课程基本信息

| 课程 名称 | 金工实习 | 课程代码 | E0050594 | 总计： 学时 讲课： 学时 实验： 学时上机： 学时 实训： 1 天 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 学 分 |  |  |
| 类别 | 必修课（√ ）选修课（ ）理论课（ ） 实训课（√ ） |  |  |  |
| 任课 教师 |  | 职称 |  |  |
| 授课 对象 | 专业班级：电信、材化、安工 共 28 个班 |  |  |  |
| 课 程 简 介 （不超过1000字） | - 车床型号、规格、主要部件的名称和作用。 - 车床操作安全规程 3、车床各操纵手柄的作用及操纵方法。 4、车削加工实操 |  |  |  |
| 基本 教材 和主 要参 考资 料 | 《机械制造工程训练》 ，何国旗 、何瑛 、刘吉兆等主编，中南大学出版社； 《金工实训问答与练习》 ，杨志勤 主编，湖南师范大学出版社； 《车工技师培训教材》 ，机械工业技师考评编审委员会编，机械工业出版社 《车工教学视频》 机械工业出版社。 |  |  |  |

第五章  车床的基本知识及车床的操作

5.1 概述

一、本次课主要内容

车床的型号、规格、加工特点、加工范围以及加工零件的精度和表面粗糙度,车床的组成、传动系统及操作方法。

二、教学目的与要求

学生初步正确使用和操作车床并掌握车床的保养知识。了解车床型号、规格、主要部件的名称和作用；理解车床各部件传动系统；掌握车床各操纵手柄的作用及操纵方法并且懂得车床维护、保养及文明生产和安全技术的知识。

三、教学重点难点

1、车床型号、规格、主要部件的名称和作用。

2、车床各操纵手柄的作用及操纵方法。

四、教学方法和手段

讲授、演示、实操；

五、作业与习题布置

实习日记、实习总结

5.1.1   金属切削加工基础知识

——切削加工的运动分析及切削要素

一、零件表面的形成

平面、外圆面、内圆面（孔）、锥面、曲面（成形面）

图5-1  零件表面的形成

二、切削运动

为了形成零件表面形状，刀具与工件之间的相对运动。

1. 主运动：切下切屑最主要的运动。

特点：在整个运动系统中 — 速度最高、消耗的功率最大。

主运动只有一个。

2. 进给运动：使金属层不断投入切削，加工出完整表面所需的运动。

特点：速度低、消耗的功率小。有一个或多个。

3. 零件上的三个表面： 已加工表面、待加工表面、加工表面.

代加工表面

加工表面

n

已加工表面

f

图5-2  零件上的三个表面

三、切屑的形成过程及切屑的种类

1. 切屑的形成过程与切屑变形

450

A

M

B

O

F

M

A

F

O

B

o

M

Lc

ac

Lch

ac h

图5-3  切屑形成过程                图5-4  切屑形成过程

图5-5  切屑形成过程

切屑的变形程度用变形系数表示。

= Lc/Lch=ac h/ac>1

影响切屑变形的因素：

（1）刀具角度：γ  ζ

(2)切削速度：ν  ζ

(3)材料塑性：δ  ζ

(4)刀具与切屑之间的摩擦系数   ζ  。

2. 切屑的种类

(1) 带状切屑

特征：内表面光滑，外表面呈毛茸状。

形成条件：塑性材料、速度中等、较大的0 、较小的f 和ap。

图5-6  带状切屑

(2) 节状切屑

特征：内表面有时有裂纹，外表面呈锯齿状。

形成条件：中等硬度的塑性材料、速度较低、较小的0 、较小的f 和ap。

图5-7  节状切屑

(3) 崩碎状切屑

特征：不规则的碎块状。

形成条件：脆性材料。

图5-8  崩碎状切屑

5.2   CA6140车床主要结构与操作

一、CA6140车床主要结构

1.车床的型号    CA6140A

C  ——车床（类代号）

A  ——结构特性代号

6  ——组代号（落地及卧式车床）

1  —— 系代号（普通落地及卧式车床）

40  ——主参数（最大加工件回转直径400mm）

A ——  第一次重大改进（重大改进顺序号）

2.主要组成：CA6140型卧式车床主要由主轴箱、进给箱、溜板箱、挂轮、床身、刀架和尾架等部件组成。

图1-8  崩碎状切屑

图5-9  CA6140型卧式车床

1—主轴箱：支承主轴部件

2—刀架：夹持车刀

3—尾座：在尾座套筒内安装顶尖，可支承工件

4—床身：连接各主要部件并保证各部件之间有正确的相对位置

5、9—床腿

6—光杠：实现纵向或横向自动进给

7—丝杠：将进给运动传给溜板箱，完成螺纹车削

8—溜板箱：将光杠传来的旋转运动变为车刀的纵向或横向的直线移

10—进给箱：将运动传至光杠或丝杠

3.车削工艺范围

车床主要用于加工各种回转表面，如内外圆柱表面、内外圆锥表面、成型回转面和回转体端面等，有些车床还能加工螺纹面。由于大多数机器零件都具有回转表面，车床的通用性又较广，因此，车床的应用极为广泛，在金属切削机床中所占的比重最大，约占机床总数的 20% ～ 35% 。

在车床上使用的刀具，主要是各种车刀，有些车床还可以使用各种孔加工刀具（如钻头、扩孔钻、铰刀等）和螺纹刀具。

4.卧式车床所能加工的典型表面。

图5-10  卧式车床加工的典型表面

二、示范：

1.示范车床的操作步骤，然后学生进行空机练习。

2．示范车床的维护润滑保养，然后学生进行练习。

三、练习：

1．车床操纵

（1）观察车床外形，说出车床各部分的名称及主要作用。

（2）主轴变速箱手柄位置的操纵练习。

（3）进给箱手柄位置的操纵练习。

（4）溜板箱手柄位置的操纵练习。

（5）手动纵向进给、横向进给练习。

（6）小滑板直线运动及小滑板绕心轴转动练习。

（7）尾座移动及尾座套筒移动练习。

（8）启动机床：

① 用操纵杆控制进行正车、停止、反车练习。

② 进行主轴由低速向高速逐级变速练习。

③ 机动纵向进给、机动横向进给练习。

（9）熟悉车床的传动系统

2.车床的维护和保养

（1）CA6136B、CA6140车床的润滑部位。

（2）车床所有的润滑部位要油眼畅通、油量充足。

（3）每班工作后都要把机床擦干净，使车床外表面清洁、场地整齐。

四、注意事项

1．要求每台机床都具有防护设施。

2．摇动滑板时要集中注意力，做模拟切削运动。

3．注意安全，坚持文明生产。

4．变换车速时，应停车进行。

5．车床运转操作时，转速要慢，注意防止左右前后碰撞，以免发生事故。

5.3 车床刀具

1. 车刀的组成

车刀刀头在切削时直接接触工件，它具有一定的几何形状。如图5-11中所示是

三种刀头为不同几何形状的车刀。

图5-11  车刀组成示意图

2. 车刀的种类

图5–12 车刀的种类

(1)按用途可分为:

① 外圆车刀:如图示5–12 a 、b  主偏角一般取75°和90°，用于车削外圆表面和台阶；

② 端面车刀:如图示5–12 c主偏角一般取45°，用于车削端面和倒角，也可用来车外圆；

③ 切断、切槽刀:如图示5–12d用于切断工件或车沟槽。

④ 镗孔刀:如图示如图示5–12e用于车削工件的内圆表面，如圆柱孔、圆锥孔等；

⑤ 成形刀:如图示如图示5–12 f有凹、凸之分。用于车削圆角和圆槽或者各种特形面；

⑥ 内、外螺纹车刀:用于车削外圆表面的螺纹和内圆表面的螺纹。图如图示5–12 g为外螺纹车刀。

(2)按结构分为：

① 整体式车刀:刀头部分和刀杆部分均为同一种材料。整体式车刀的刀具材料一般是整体高速钢, 如图示5–12 f所示。

② 焊接式车刀:刀头部分和刀杆部分分属两种材料。即刀杆上镶焊硬质合金刀片，而后经刃磨所形成的车刀。如图示5–12所示a、b、c、d、e、g均为焊接式车刀。

③ 机械夹固式车刀:刀头部分和刀杆部分分属两种材料。它是将硬质合金刀片用机械夹固的方法固定在刀杆上的, 如图示5–12 h所示。

图5–13  车刀组成示意图

5.4机床夹具的概述

一、工件的安装

1.定位：工件在机床上加工时，为保证加工精度和提高生产率，必须使工件在机床上相对刀具占有正确的位置，这个过程称为定位。

2.夹紧：为克服切削过程中工件受外力的作用而破坏定位，必须对工件施加夹紧力，这个过程称为夹紧。

3.装夹：定位和加紧综合称为装夹。

4.机床夹具：完成装夹的工艺设备称为机床夹具。

二、安装方法

1、直接找正安装法：是用百分表、划针或用目测，在机床上直接找正工件，使工件获得正确位置的方法。 效率低，适于单件小批生产和定位精度要求较高的情况。

2、划线找正安装法：当零件形状很复杂时，可先用划针在工件上画出中心线、对称线或各加工表面的加工位置，然后再按划好的线来找正工件在机床上的位置的方法。适于单件小批生产或毛坯精度较低、大型工件粗加工。

3、夹具安装法：机械加工中所使用的机床夹具是一种能使工件在机床上快速实现定位并夹紧的附加工艺装置。它在工件未安装前已预先调整好机床与刀具间正确的相对位置，所以加工一批工件时，不必再逐个找正定位，将工件安装在夹具中，就能保证加工的技术要求。效率高，易保证质量，广泛用于批量生产。

三、示范：

1.使用三爪卡盘装夹工件；

2.使用顶尖安装工件。

四、练习：

1.使用三爪卡盘装夹工件；

2.使用顶尖安装工件。

五、注意事项：

1.车刀高低必须控制在砂轮水平中心，刀头略向上翘，否则会出现后角过大或负后角等弊端。

2．如果是未加工表面，那就要求不过，只要装夹平行就行了，一般装夹工件的1/3.
    3.如果是加工表面就要注意了，力量要适中，否则容易夹伤工件。（针对小工件）

5.5 车外圆及端面

一、车外圆及端面的内容及操作相关要领和注意点

1．45º和90º外圆车刀的安装和使用。

（1）45º外圆车刀的使用：45º车刀又两个刀尖，前端一个刀尖通常用于车削工件的外圆。左侧另一个刀尖通常用来车削平面。主、副切削刃，在需要的时候可用来左右倒角。（如图5—14）

图5—14 45º外圆车刀

车刀安装时，左侧的刀尖必须严格对准工件的旋转中心。否则在车削平面至中心时会留有凸头或造成车刀刀尖碎裂，刀头伸出的长度约为刀杆厚度的1—1.5倍，伸出过长、刚性变差，车削时容易引起振动。

（2）90º车刀又称偏刀，按进给方向分右偏刀和左偏刀，下面主要介绍常用的右偏刀。右偏刀一般用来车削工件的外圆、端面和右向台阶，因为它的主偏角较大，车外圆时，用于工件的半径方向上的径向切削力较小，不易将工件顶弯。

车刀安装时，应使刀尖对准工件中心，主切削刃与工件中心线垂直。如果主切削刃与工件中心线不垂直，将会导致车刀的工作角度发生变化，主要影响车刀主偏角和副偏角。

右偏刀也可以用来车削平面，但因车削使用副切削刃切削，如果由工件外缘向工件中心进给。当切削深度较大时，切削力会使车刀扎入工件，而形成凹面，为了防止产生凹面，可改由中心向外进给，用主切削刃切削，但切削深度较小。

2.铸件毛坯的装夹和找正

工件的装夹要选择铸件毛坯平直的表面进行装夹。以确保装夹牢靠，找正外圆时一般要求不高，只要保证能车至图样尺寸，以及未加工表面余量均匀即可，如果发现工件截面呈扁形，应以直径小的相对两点为基准进行找正。

3.粗精车的概念

车削工件，一般分为粗车和精车。

（1）粗车、在车床动力条件允许的情况下，通常采用进刀深、进给量大、低转速的做法，以合理的时间尽快的把工件的余量去掉，因为粗车对切削表面没有严格的要求，只需留出一定的精车余量即可。由于粗车切削力较大，工件必须装夹牢靠。粗车的另一作用是：可以及时的发现毛坯材料内部的缺陷、如夹渣、砂眼、裂纹等。也能消除毛坯工件内部残存的应力和防止热变形。

（2）精车、精车是车削的末道工序，为了使工件获得准确的尺寸和规定的表面粗糙度、操作者在精车时通常把车刀修磨的锋利些，车床的转速高一些，进给量选的小一些。

4．用手动进给车削外圆、平面和倒角

（1）车平面的方法：开动车床使工件旋转，移动小滑板或床鞍控制进刀深度，然后锁紧床鞍，摇动中滑板丝杠进给、由工件外向中心或由工件中心向外进给车削。（如图5-15）

图5—15 车平面

（2）车外圆的方法：

①移动床鞍至工件的右端、用中滑板控制进刀深度、摇动小滑板丝杠或床鞍纵向移动车削外圆，一次进给完毕，横向退刀，再纵向移动刀架或床鞍至工件右端，进行第二、第三次进给车削，直至符合图样要求为止。

②再在车削外圆时，通常要进行试切削和时测量。其具体方法是：根据工件直径余量的二分之一作横向进刀，当车刀在纵向外圆上进给2毫米左右时，纵向快速退刀，然后停车测量，（注意横向不要退刀）。然后停车测量，如果已经符合尺寸要求，就可以直接纵向进给进行车削，否则可按上述方法继续进行试切削和试测量，直至达到要求为止。

③为了确保外圆的车削长度，通常先采用刻线痕法，后采用测量法进行，即在车削前根据需要的长度，用钢直尺、样板或卡尺及车刀刀尖在工件的表面刻一条线痕。然后根据线痕进行车削，当车削完毕，再用钢直尺或其他工具复测。

（3）倒角、当平面、外圆车削完毕，然后移动刀架、使车刀的切削刃与工件的外圆成45º夹角，移动床鞍至工件的外圆和平面的相交处进行倒角，所谓1Ｘ45º是指倒角在外圆上的轴向距离为1mm.

5．刻度盘的计算和应用

在车削工件时，为了正确和迅速的掌握进刀深度，通常利用中滑板或小滑板上刻度盘进行操作。

中滑板的刻度盘装在横向进给的丝杠上，当摇动横向进给丝杠转一圈时，刻度盘也转了一周，这时固定在中滑板上的螺母就带动中滑板车刀移动一个导程、如果横向进给丝杠导程为5mm，刻度盘分100格，当摇动进给丝杠转动一周时，中滑板就移动5mm，当刻度盘转过一格时，中滑板移动量为5÷100=0.05mm。使用刻度盘时，由于螺杆和螺母之间配合往往存在间隙，因此会产生空行程（即刻度盘转动而滑板未移动）。所以使用刻度盘进给过深时，必须向相反方向退回全部空行程，然后再转到需要的格数，而不能直接退回到需要的格数。但必须注意、中滑板刻度的刀量应是工件余量的二分之一。（如图5-16）

图5—16 刻度盘

二、示范

1. 根据练习图纸，指导老师进行实物示范并讲解操作要求和注意事项，并对学生提出用试切法来控制尺寸。

三、练习

1．工件图样（附练习图一如图5-17）

图5—17 工件图一

2.加工步骤：

（1）用卡盘夹住工件外圆长20左右，找正夹紧。

（2）装刀，注意中心高度

（3）粗车平面及外圆φ32长50（留精车余量）。

（4）精车平面及外圆φ32长50至精度尺寸，倒角1×45°。

（5）调头夹住外圆φ32一端，长20左右，找正夹紧。

（6）粗车平面及外圆φ26，（留精车余量）。

（7）精车平面及外圆φ26长35至精度尺寸，倒角1×45°。

（8）检查卸车。

- 打扫整理训练场地，工件交指导老师检查。

四、注意事项

1.掉头装夹工件时，最好垫铜皮，以防夹坏工件。

2.车削前应检查滑板位置是否正确，工件装夹是否牢靠，卡盘扳手是否取下

3.夹持工件必须牢固可靠。

4.车端面时车刀刀尖一定要对准工件中心车阶台时，阶台面和外圆相交处一定要倒角。

教学后记：