课 程 教 案

课程名称：  金工实习（钳工）

任课教师：

所属院部：    机械工程学院

教学班级：   非机类所有专业

教学时间：2014—2015学年 第2学期

湖 南 工 学 院

课程基本信息

| 课程 名称 | 金工实习 | 课程代码 | E0050594 | 总计： 学时 讲课： 学时 实验： 学时上机： 学时 实训天数：1 天 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 学 分 |  |  |
| 类别 | 必修课（√ ） 选修课（ ） 理论课（ ） 实训课（√ ） |  |  |  |
| 任课 教师 |  | 职称 |  |  |
| 授课 对象 | 专业班级：电信、材化、安工 共 28 个班 |  |  |  |
| 课 程 简 介 （不超过1000字） | 1、钳工的安全操作规程 2、钳工在机械加工中的作用 3、钳工的基本要求 4、钳工的加工内容 |  |  |  |
| 基本 教材 和主 要参 考资 料 | 《机械制造工程训练》 ，何国旗 、何瑛 、刘吉兆等主编，中南大学出版社； 《金工实训问答与练习》 ，杨志勤 主编，湖南师范大学出版社； 《刨削教学视频》 机械工业出版社。 |  |  |  |

第九章  钳工

一、本次课主要内容

1．掌握钳工基本工艺的特点和应用，以及所用工具的构造、材料、和特点。

2．了解刮削、扩孔、绞孔和錾削的加工方法和应用。

3．了解钳工的实质、特点以及在机械装配和维修中的作用。

4. 熟悉装配的概念，简单部件的装拆方法。

二、教学目的与要求

1、掌握钳工基本工艺的特点和应用，以及所用工具的构造、材料特点。

2、熟练掌握钳工基本工艺的操作方法。

三、教学重点难点

1．熟练掌握钳工基本工艺的操作方法。

2．独立完成含有划线、锯削、锉削、钻孔、攻螺纹和套螺纹的钳工作业件。

3.基本掌握刮削、扩孔、绞孔和錾削等工艺的操作方法。

四、教学方法和手段

讲授、实操。

五、作业与习题布置

《金工实训问答与练习》P37-39  钳工习题

第九节  钳工的基本知识

9.1概述

一、钳工概述

钳工是手持工具对金属进行加工的方法。钳工工作主要以手工方法，利用各种工具和常用设备对金属进行加工。讲到这里大家不禁要问，工业发展这么快，为什么还有手工操作？在实际工作中，有些机械加工不太适宜或某些不能解决的某些工作，还是由钳工完成，比如：设备的组装及维修等。随着工业的发展，在比较大的企业里，对钳工还有比较细的分工。

1.钳工的专业分工：

⑴装配钳工；

⑵修理钳工；

⑶模具钳工；

⑷划线钳工；

⑸工具、夹具钳工；

无论是哪一种钳工，要想完成好本职工作，首先应该掌握钳工的基本操作。

2.钳工的基本操作：

⑴划线  ⑵锉削  ⑶錾削  ⑷锯削  ⑸钻孔、扩孔、锪孔、铰孔  ⑹攻螺纹、套螺纹  ⑺刮削  ⑻研磨  ⑼装配

3.钳工的特点：

⑴加工灵活、方便，能够加工形状复杂、质量要求较高的零件（举例）。

⑵工具简单，制造刃磨方便，材料来源充足，成本低。

⑶劳动强度大，生产率低，对工人技术水平要求较高。

4.钳工的加工范围：

⑴加工前的准备工作。如清理毛坯，在工件上划线等。

⑵加工精密零件。如锉样板、刮削或研磨机器量具的配合表面等。

⑶零件装配成机器时互相配合零件的调整，整台机器的组装、试车、调试等。

⑷机器设备的保养维护。

二、钳工的常用设备

1、钳台

2、台虎钳种类、规格、构造

图9-1  台虎钳

3、砂轮机

4、平口虎钳

5、台钻

图9-2  台钻与摇臂钻床

三）、实习纪律与安全

1.进训练室必须穿工作服，女生戴工作帽；

2.操作者要在指定岗位进行操作，不得串岗；

3.遵守劳动纪律，不准迟到早退；

4.认真遵守安全操作规程；

5.爱护设备及工具、量具，工具、工件摆放整齐，对损坏和丢失的工具、量具要照价赔偿。

9.2 划  线、锯削和锉削

一、划线的作用

1.确定工件加工表面的加工余量和位置；

2.检查毛坯的形状、尺寸是否合乎图纸要求；

3.合理分配各加工面的余量。

划线不仅能使加工有明确的界限，而且能及时发现和处理不合格的毛坯，避免造成损失，而在毛坯误差不太大时，往往又可依靠划线的借料法予以补救，使零件加工表面仍符合要求。

二、划线的种类

1.平面划线：在工件的一个表面上划线的方法称为平面划线。

图 9-3  平面划线

2.立体划线：在工件的几个表面上划线的方法称为立体划线。

图9-4  立体划线

[提问]加工书立和锤头分别用什么划线种类？

三、划线工具：

1.基准工具：⑴划线平板  ⑵划线方箱

图9-5  划线平板

2.测量工具：⑴游标高度尺  ⑵钢尺  ⑶直角尺

图9-6  高度游标卡尺

图9-7   角尺及使用

3.绘划工具：⑴划针  ⑵划规  ⑶划卡  ⑷划针盘  ⑸样冲

图9-8   划针

（a）正确                       （b）错误

图9-9  划针的用法

图9-10   划针盘

图9-11  划规

4.夹持工具：⑴V形铁  ⑵千斤顶

图9-12 V型铁

[示范] 讲解游标高度尺、钢尺、划针、划卡等工具的使用，使学生对划线工具的合理使用有进一步的了解。

四、划线基准

在零件的许多点、线、面中，用少数点、线、面能确定其它点、线、面相互位置，这些少数的点、线、面被称为划线基准。基准就是确定其它点、线、面位置的依据，划线时都应从基准开始，在零件图中确定其它点、线、面位置的基准为设计基准，零件图的设计基准和划线基准是一致的。

划线的基准有三种类型：

⑴以两个相互垂直的平面（或线）为基准。

⑵以一个平面与一个对称平面为基准。

⑶以两个相互垂直的中心平面为基准。

图9-13   划线基准三种类型

五、划线步骤

1.研究图纸，确定划线基准，详细了解需要划线的部位，这些部位的作用和需求以及有关的加工工艺。

2.初步检查毛坯的误差情况，去除不合格毛坯。

3.工件表面涂色（蓝油）。

4.正确安放工件和选用划线工具。

5.划线。

6.详细检查划线的精度以及线条有无漏划。

7.在线条上打冲眼。

六、划线方法（结合划线步骤进行讲解）

1.确定划线基准，工具为直角尺。方法：用直角尺量出一个互相垂直的直角作为基准（直角的两个边）。

2.初步检查毛坯情况，保证书立的外形尺寸为160mm×115mm。

3.划平行线（30mm，105mm）。

4.划垂直线（中心线和轮廓线）。

5.划圆弧线，连接垂直线（R26，R22）。

6.划6-R8圆弧线。

7.划φ3.2的圆心线。

8.检验划线精度，以及线条有无漏划。

9.打冲眼。

9.2.1  锯削

一、锯削的概念及工作范围

1.概念：用手锯锯断金属材料或在工件上锯出沟槽的操作称为锯削。

2.工作范围

⑴分割各种材料或半成品；

⑵锯掉工件上的多余部分；

⑶在工件上锯槽。

二、锯削工具

1.锯弓：作用、种类（可调式、固定式）。

2.锯条：材料、规格、锯齿排列及作用。

3.锯条的选择

图9-14     锯弓的形式

三、锯割操作

1.锯条的安装

2.工件安装

3.起锯方法

4.锯削姿势

5.锯削压力、速度及行程长度的控制

图9-15  锯条的安装

图9-16  手锯的握法

图9-17  锯削的姿势

四、锯削加工方法

1.扁钢、型钢

2.圆管、棒料

3.锯薄板

4.锯深缝

（a）远起锯        （b）起锯角过大      （c）近起锯

图9-18  起锯方法

（a）管子的夹持                         （b）转位锯削

图9-19  管子的夹持和锯削

图9-20   薄板料锯削方法

五、锯削安全操作

1.锯条松紧要适度。

2.工件快要锯断时，施给手锯的压力要轻，以防突然断开砸伤人。

六、锯条折断原因

1.锯条安装的过紧或过松；

2.工件装夹不正确；

3.锯缝歪斜过多，强行借正；

4.压力太大，速度过快；

5.新换的锯条在旧的锯缝中被卡住，而造成折断。

七、锯条崩齿原因

1.起锯角度太大；

2.起锯用力太大；

3.工件钩住锯齿。

八、锯削时的废品分析

1.尺寸锯小；

2.锯缝歪斜过多，超出要求范围；

3.起锯时把工件表面损伤。

九、布置学生工件练习作业

9.2.2  锉削

一、锉削

定义：利用锉刀对工件材料进行切削加工的一种操作。它的应用范围很广，可锉工件的外表面、内孔、沟槽和各种形状复杂的表面。

1.锉刀

- 料：T12或T13

⑵种类：a普通锉：按断面形状不同分为五种，即平锉、方锉、圆锉、三角锉、半圆锉

b整形锉：用于修整工件上的细小部位。

C特种锉：用于加工特殊表面，种类较多如棱形锉。

⑶锉刀的粗细确定与选择使用

确定方法：以锉刀10mm长的锉面上齿数多少来确定。

分类与使用：a粗锉刀（4-12）用于加工软材料，如铜、铅等或粗加工时。

b细锉刀（13-24）用于加工硬材料或精加工时

c光锉刀（30-40）用于最后修光表面。

图9-21   锉刀的组成

2.操作方法

⑴锉刀握法：锉刀大小不同，握法不一样，其中大锉刀可有三种握法，中型一种，小型两种。（主要以演示为主）

⑵锉削姿势：以讲解、演示为主。

⑶锉削力的运用：锉削时有两个力，一个是推力，一个是压力，其中推力由右手控制，压力由两手控制，而且，在锉削中，要保证锉刀前后两端所受的力矩相等，即随着锉刀的推进左手所加的压力由大变小，右手的压力由小变大，否则锉刀不稳易摆动。

⑷注意问题：锉刀只在推进时加力进行切削，返回时，不加力、不切削 ，把锉刀返回即可，否则易造成锉刀过早磨损；锉削时利用锉刀的有效长度进行切削加工，不能只用局部某一段，否则局部磨损过重，造成寿命降低。

⑸速度：一般30-40/分，速度过快，易降低锉刀的使用寿命。

3.平面锉削的步骤与方法

⑴选择锉刀

a根据加工余量选择:若加工余量大,则选用粗锉刀或大型锉刀;反之则选用细锉刀或小型锉刀.。

b 根据加工精度选择:若工件的加工精度要求较高,则选用细锉刀,反之则用粗锉刀。

⑵工件夹持：将工件夹在虎钳钳口的中间部位，伸出不能太高，否则易振动，若表面已加工过，则垫铜钳口。

⑶方法：顺向锉（操作演示）；交叉锉；推锉。

⑷检验

检验方法：透光法。

量具：刀口直尺（平面度）；直角尺（垂直度）。

4.曲面锉削

⑴外圆弧的锉削

[提问]在加工外圆弧时，应选用哪种锉刀？(应选用平锉)

[目的]锉刀种类较多，尤其加工圆弧面时，多数同学会认为要用圆锉，很易出错，故在此提出，意加深印象。

A运动形式（操作、演示）

B方法：横向圆弧锉法（演示），用于圆弧粗加工；滚锉法（演示）用于精加工或余量较小时。

⑵内圆弧的锉削

运动形式：（工具——半圆锉）（演示）a前进运动；b向左或向右移动；c饶锉刀中心线转动；三个运动同时完成。

图9-22  不同加工表面使用的锉刀

5.锉刀使用及安全注意事项

⑴不使用无柄或柄已裂开的锉刀，防止刺伤手腕；

- 不能用嘴吹铁屑，防止铁屑飞进眼睛；

- 锉削过程中不要用手抚摸锉面，以防锉时打滑；

（4）锉面堵塞后，用铜锉刷顺着齿纹方向刷去铁屑；

⑸锉刀放置时不应伸出钳台以外，以免碰落砸伤脚。

7.3 钻孔、扩孔和铰孔

一、孔的加工

1.孔的形成

大家知道无论什么机器，从制造每个零件到最后装成机器为止，几乎都离不开孔，那么这些孔是通过什么加工形成的呢？请同学们说一说。（如铸、锻、车、镗、磨，在钳工有钻、扩、绞、锪等）选择不同的加工方法所得到的精度、表面粗糙度不同。合理的选择加工方法有利于降低成本，提高工作效率。

2.定义

钻孔：IT12左右  Ra12.5左右

扩孔：IT10      Ra6.3       余量为0.5-4mm

铰孔：IT8-7     Ra1.6-0.8   余量可根据孔的大小从手册中查取

锪孔：为孔口形面的加工。

思考题目：从钻孔、绞孔、扩孔到铰孔，它的加工精度、表面粗糙度都在增高是什么原因造成的。

二、钻孔的设备

1.台式钻床：钻孔直径一般为12mm以下，特点小巧灵活，主要加工小型零件上的小孔。

2.立式钻床：主要由主轴、主轴变速箱、进给箱、立柱、工作台和底座组成，其规格用最大钻孔直径表示，如25，35，40，50等等。立式钻床可以完成钻孔、扩孔、铰孔、锪孔、攻丝等加工，在立式钻床上，钻完一个孔后需移动工件，钻另一个孔，对较大的工件移动很困难，因此立式钻床适于加工中小型零件上的孔。

3.摇臂钻床：它有一个能绕立柱旋转（360°）的摇臂，摇臂带着主轴箱可沿立柱垂直移动，同时主轴箱等还能在摇臂上作横向移动，由于摇臂钻的结构特点是能方便的调整刀具的位置，因此适用于加工大型笨重零件及多孔零件上的孔。

4.手电钻：在其它钻床不方便钻孔时，可用手电钻钻孔。

另外，现在市场有许多先进的钻孔设备，如数控钻床减少了钻孔划线及钻孔偏移的烦恼，还有磁力钻床等。

三、刀具和附件

1.刀具

⑴钻头：有直柄和锥柄两种。它由柄部、颈部和切削部分组成，它有两个前刀面，两个后刀面，两个副切削刃，一个横刃，一个顶角116°-118°。

⑵扩孔钻：基本上和钻头相同，不同的是，它有3-4个切削刃，无横刃，刚度、导向性好，切削平稳，所以加工孔的精度、表面粗糙度较好。

⑶铰刀：有手用、机用、可调锥形等多种，铰刀有6-12个切削刃，没有横刃，它的刚性、导向性更高。

- 锪孔钻：有锥形、柱形、端面等几种。

2.附件

⑴钻头夹：装夹直柄钻头。

⑵过渡套筒：联接椎柄钻头。

⑶手虎钳：装夹小而薄的工件。

⑷平口钳：装夹加工过而平行的工件。

⑸压板：装夹大型工件。

四、钻孔方法

1.钻孔

我们需要在一个工件上钻孔，第一步应做什么？请同学们回答。（划线、打样冲眼）第二步试钻一个约孔径1/4的浅坑，来判断是否对中，偏得较多要纠正，纠正的方法就是想办法增大应该钻掉一方的切削，当对中后方可钻孔。第三步钻孔，钻孔时进给力不要太大，要时常抬起钻头排屑，同时加冷却润滑液，钻孔要透时，要减少进给防止切削突然增大，折断钻头。

[提问]钻孔时，钻头小速度大还是小？

2.扩孔、铰孔、锪孔

实际表演中进行，注意使用铰刀铰孔时，铰刀不能反转，以免崩刃。

五、钻孔的安全注意事项

我们训练室的墙上挂有钻孔的安全注意事项，每个同学在钻孔之前都要用一定时间好好看一看，在操作中要严格遵守。结合违反安全操作规程的事故给同学们讲一下违章操作的危害。

- 钻孔、扩孔、铰孔、锪孔实际操作。

9.4 攻螺纹和套螺纹

攻丝和套丝在钳工来讲就是加工螺纹，螺纹在日常生活工具和机械制造业应用十分广泛，下面我们先来了解有关螺纹的知识。

一、螺纹

螺纹分为内螺纹和外螺纹，在钳工实习所做的螺纹为三角螺纹，它的牙型角为60°。螺纹的种类比较，有三角螺纹、梯形螺纹、方螺纹、圆螺纹、管螺纹等等。

螺纹要素：牙形、外径、螺距、精度、旋向。

[提问]请同学们回答有多少种螺纹？

二、攻丝

1.丝锥和丝锥扳手

丝锥是专门用来攻丝的刀具。丝锥有机用和手用两种，机用丝锥一般为一支，手用丝锥可分为三个一组或两个一组，即头锥、二锥、三锥，两个一组的丝锥常用，使用时先用头锥，后用二锥，头锥的切削部分斜度较长，一般有5-7个不完整牙形，二锥较短，有1-2个不完整牙形。攻丝时要合理的选用攻丝扳手，太小攻丝困难，太大丝锥易折断。

2.攻丝方法

⑴钻孔

攻丝前先钻螺纹底孔，底孔直径的选择，可查有关手册，也可用公式计算。

脆性材料（铸铁、青铜等）          D=d-1.1t

塑性材料（钢、紫铜等）            D=d-t

D——表示钻孔的直径

d——表示螺纹的外径

t——表示螺距

攻盲孔（不通孔）的螺纹时，因丝锥不能攻到底，所以孔的深度要大于螺纹长度。 孔的深度=要求螺纹长度+0.7d

⑵攻丝

先用头锥攻螺纹。开始必须将头锥垂直放在工件内，可用目测或直角尺从两个方向检查是否垂直，开始攻丝时一手垂直加压，另一手转动手柄，当丝锥开始切削时，即可平行转动手柄，不再加压，这时每转动1-2圈，要反转1/4圈。另外，攻丝时要加润滑液。

头锥用完再用二锥，当攻通孔时，可用头锥一次攻透即可，二锥不在使用，如不是通孔，二锥必须使用。

二、套丝

1.板牙和板牙架

板牙有固定式的和开缝式的两种，常用的为固定式，孔的两端有60°的锥度部分是板牙的切削部分，不同规格的板牙配有相应的板牙架。

2.套丝的方法

套前首先确定圆杆直径，太大难以套入，太小形成不了完整螺纹，可按公式计算，

圆杆直径=螺纹的外径-0.2t

套丝时，板牙端面与圆杆垂直（圆杆要倒角15°-20°），开始转动要加压，切入后，两手平行转动手柄即可，时常反转断屑，加润滑液。

二、 作业

1.在铸铁块上钻一个M10的内螺纹底孔，深度为30mm，进行攻丝练习。

2.每个锯一段φ10的圆钢进行套扣练习，要求圆钢长100mm，两端套螺纹，长度分别为20mm和30mm。

3.质量检查，外螺纹没有明显偏移，内外螺纹旋入后不明显歪斜即为合格。

单元10  小手锤

小手锤工序

| 工 步 号 | 工序和工步内容 | 工艺装备名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工具 | 量具 | 辅具 |  |  |
| 1 | 锉B面，锉平 | 14板锉 | 钢板尺 |  |
| 2 | 锉B面的相邻面C，，锉平，且垂直于B面，垂直度应小于0.1 | 14板锉 | 钢板尺、直角尺、 卡尺 | 台虎钳 |
| 3 | 锉C面的对面，锉平，保证尺寸20±0.2，且与B面平行 | 14板锉 | 钢板尺、直角尺、 卡尺 | 台虎钳 |
| 4 | 锉B面的对面，锉平，保证尺寸20±0.2，且与B面平行 | 14板锉 | 钢板尺、直角尺、 卡尺 | 台虎钳 |
| 5 | 锉端面D，锉平，且垂直于B面 | 14板锉 | 钢板尺、直角尺、 卡尺 | 台虎钳 |
| 6 | 划线，以端面D为基准划出30、45、60、100尺寸线，再以B面为基准划5×45°、3及圆弧中心线，最后划R7，R10圆弧线 | 划规、划针 | 钢板尺、高度游标尺 | 方箱 |
| 7 | 锉5×45°斜面及圆弧过度面 | 10板锉、8圆锉 |  | 台虎钳 |
| 8 | 锉R10圆弧面及与之相切的平面或斜面，保证尺寸60及3 | 半圆锉、10板锉 |  |  |
| 9 | 锉另一端面，保证尺寸100+0.3 | 10板锉 | 游标卡尺 |  |
| 10 | 钻M12螺纹底孔φ10.4，攻螺纹M12 | φ10.4钻头M12丝锥 |  | 机用虎钳 |
| 11 | 整理锉痕 | 8板锉 |  |  |
| 12 | 抛光 | 砂布 |  |  |

小手锤评分标准

| 序号 | 技术要求 | 配分 | 检测工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手锤长度符合100±0.3 | 10 | 游标卡尺 |
| 2 | 尾端四斜面符合图纸5×45° | 12 | 游标卡尺 |
| 3 | 4-R7内圆弧圆滑，与斜面部位相切自然合理 | 12 | 目测 |
| 4 | R-10内圆弧与平面及斜面相切自然合理 | 10 | 目测 |
| 5 | 前端大斜面平直好，整体布局合理，符合图纸要求 | 12 | 钢板尺 游标卡尺 |
| 6 | 两个3mm小平面表面平整，平面度误差不超过0.5 | 8 | 钢板尺 |
| 7 | 螺纹孔中心对称，中心高尺寸符合图纸要求 | 12 | 游标卡尺 |
| 8 | 端面D平整，且与B、C面垂直，垂直度误差不超过0.5 | 6 | 直角尺 游标卡尺 |
| 9 | 整体外形美观，锉纹一致 | 10 | 目测 |
| 10 | 正确使用工具，操作姿势准确 | 6 | 目测 |

9.5 刮削与装配

一、刮削的特点

它用具简单，不受工件形状和位置以及设备条件的限制，具有切削量小，切削力小，产生热量小，装夹变形小等特点，能获得很高的形位精度、尺寸精度、接触精度、传动精度及较低的粗糙度值，故在机械制造以及工具、量具制造或修理中，仍属一种重要的手工作业。

二、刮削余量

每次的刮削量很少，因此要求机械加工后留下的刮削余量不宜很大，刮削前的余量一般约在0.05-0.4mm之间，具体数值根据工件刮削面积大小而定。

三、显示剂

常用的显示剂叫红丹粉，刮削时，红丹粉可涂在工件表面上，也可涂在标准上。但要注意，保持清洁，不能混进砂粒、铁屑和其它污物，以免划伤工件表面。

四、刮削精度的检查

用边长为25mm的正方形方框，罩在被检查面上，根据在方框内的研点数目的多少来表示，点数越多，说明精度越高。

五、刮刀

分平面刮刀和曲面刮刀两种，材料T10A，刀头部分具有足够的硬度，刃口必须锋利，用钝后，可在油石上修磨。

六、平面刮削姿势

1.手刮法（讲解与示范结合）

2.挺刮法（讲解与示范结合）

七、刮削的安全技术

1.刮削前，工件的锐边、锐角必须去掉，防止碰手。

2.刮削工件边缘时，不能用力过大过猛。

3.刮刀用后，用纱布包裹好妥善安放。

9.5.1装配技术

一、装配的概念

1.机械制造过程

从原材料进厂起，到机器在工厂制成为止，需要经过铸造、锻造毛坯，在金工车间把毛坯制成零件，用车、铣、刨、磨、钳等加工方法，改变毛坯的形状、尺寸。装配就是在装配车间，按照一定的精度、标准和技术要求将若干零件组装成机器的过程，然后，在经过调整、试验合格后涂上油装箱，整个工作完成。

2.装配分为组件装配、部件装配、总装配

⑴组件装配：将若干个零件安装在一个基础零件上；

⑵部件装配：将若干个零、件组件安装在另一个基础零件上；

⑶总装配：将若干个零件、组件、部件安装在另一个较大、较重的基础零件上构成产品为总装配。（举例说明）

二、常用装配工具

拉出器、拔销器、压力机、铜棒、手锤（铁锤、铜锤）、改锥（一字、十字、扳手（呆扳手、梅花扳手、套筒扳手、活动扳手、测力扳手）、克丝钳

三、装配过程

1.装配前的准备工作

⑴研究和熟悉装配图的技术条件，了解产品的结构和零件的作用，以及相互联接关系。

⑵确定装配的方法程序和所需工具。

⑶清理和洗涤零件上的毛刺、铁屑、锈蚀、油污等脏物。

2.装配

按组件装配—部件装配—总装配的次序进行，并经调整、试验、喷漆、装箱等步骤。

3.组件装配举例

减速机大轴的装配

⑴将键配好轻打装在轴上；

⑵压装齿轮；

⑶放上垫套，压装右轴承；

⑷压装左轴承；

⑸于透盖槽中放入毡圈。

[提问]减速机内的齿轮中有斜齿轮，为什么要用斜齿轮？

4.装配要求

⑴装配时应检查，零件是否合格，检查有无变形、损坏等；

⑵固定联结的零部件不准有间隙，活动联接在正常间隙下，灵活均匀地按规定方向运动；

⑶各运动表面润滑充分，油路必须畅通；

⑷密封部件，装配后不得有渗漏现象；

⑸试车前，应检查各部件联接可靠性、灵活性，试车由低速到高速，根据试车情况进行调整达到要求。

四、典型件的装配

1.滚珠轴承的装配

滚珠轴承的装配多数为较小的过盈配合。装配方法有直接敲入法、压入法和热套法。轴承装在轴上时，作用力应作用在内圈上，装在孔里作用力应在外圈，同时装在轴上和孔内时作用力应在内外圈上。

2.螺钉、螺母的装配

⑴螺纹配合应做到用手自由旋入，过紧咬坏螺纹，过松螺纹易断裂；

⑵螺帽、螺母端面应与螺纹轴线垂直以便受力均匀；

⑶零件与螺帽、螺母的贴合面应平整光洁，否则螺纹容易松动，为了提高贴合质量可加垫圈；

⑷装配成组螺钉、螺母时，为了保证零件贴合面受力均匀应按一定顺序来旋紧，并且不要一次旋紧，要分两次或三次完成。

五、 拆卸工作要求

1.按其结构，预先考虑操作程序，以免先后倒置。

2.拆卸顺序与装配顺序相反。

3.拆卸时合理使用工具，保证对合格零件不损伤。

4.拆卸螺纹联结时辩明旋向。

5.对轴类长件，要吊起来防止弯曲。

6.严禁用铁锤等硬物敲击零件。